S.p.A.

ПОДЪЕМНИК ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЧЕТЫРЕХСТОЕЧНЫЙ

RAV4352 - RAV4402

RAV4351T - RAV4401T

RAV4356 - RAV4406 - RAV4502

За любой дополнительной информацией, пожалуйста,

обращайтесь к Вашему местному дилеру или звоните

непосредственно в:

Службу технической поддержки: RAVAGLIOLI S.p.A. - Via 1°

Maggio, 3 - 40044 Pontecchio Marconi - Bologna Italy Tel. (051)

6781511 - Telex 510697 RAV I - Fax (051) 846349

ВНИМАНИЕ!

Данная инструкция является неотъемлемой частью подъемника и должна все время храниться вместе с подъемником. Держите ее в легко доступном и известном месте. Все операторы должны иметь доступ для пользования инструкцией. Производитель и фирма-продавец полностью снимает с себя ответственность за любую неисправность, возникшую из-за невнимательности пользователя при прочтении данной инструкции.

Общие меры предосторожности

К использованию подъемника должны допускаться только те лица, которые прочитали и осмыслили данную инструкцию по эксплуатацию. Оператор должен быть экзаменован начальством перед тем, как получить допуск к работе с данным подъемником. Категорически запрещается изменять конструкцию  подъемника. За возникшие в результате этого инциденты производитель и фирма-продавец ответственности не несет.

Пользователь должен следовать следующим пунктам:

- Используйте только оригинальные аксессуары и запасные части Ravaglioli

- Подъемник должен устанавливаться только специально обученными специалистами авторизованного технического центра

- Убедитесь, что стопы колес исправны

- Убедитесь, что машина установлена на тормозе.

- Непрерывно следите за процессом подъема. В случае возникновения опасности немедленно остановите подъемник.

- удостовериться, что вес автомобиля и распределение нагрузки на точки опоры соответствуют параметрам, предусмотренным изготовителем

- устанавливать общий выключатель в позицию 0 каждый раз при подъеме.

- Каждый день перед тем, как приступить к работе, проверьте работает ли звуковой сигнал на финальной стадии опускания

- Никогда не поднимайте автомобиль, если внутри салона находятся люди или опасные материалы (горючие, взрывоопасные, отравляющие и т.д.)

  - Устройства безопасности

Подъемник оборудован следующими устройствами безопасности:

- Стопорящий главный выключатель, который дублирует аварийный выключатель

- Кнопка подъема отжимается автоматически при отпускании, и подъемник отключается. Т.е. подъем не возможен без контроля оператора.

- Микровыключатель, который срабатывает и стопорит подъемник при попадании под платформы какого-либо препятствия и даже при обрыве троса.

- Клапан опускания, который регулирует опускания даже в случае разрыва элементов гидравлической линии.

- Устройство обрыва троса: удерживает подъемник в случае обрыва троса.

| ОПЕРАЦИОННЫЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИГНАЛЫ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Код | Описание | Применение |
| 1 | 99990758 | Самоклеящаяся предупредительная таблица | Все модели |
| 2 | 999912530 | 220В 60Гц 1 фаза таблица |  |
|  | 999912430 | 230В 50Гц 1 фаза таблица |  |
|  | 999912520 | 380В 60Гц 3 фазы таблица |  |
|  | 999912510 | 220В 60Гц 3 фазы таблица |  |
| 3 | 999912390 | 230В 50Гц 3 фаза таблица |  |
|  | 999912380 | 400В 50Гц 3 фазы таблица |  |
| 4 | 999908660 | Таблица «Уровень масла» |  |
| 5 | 99990637 | Грузоподъемность 3500 кг | RAV4351T-RAV4352-RAV4356 |
|  | 999908950 | Грузоподъемность 4000 кг | RAV4401T-RAV4402- RAV4406 |
|  | 99990495 | Грузоподъемность 5000 кг | RAV4502 |
| 6 |  | Таблица с серийным номером | Все модели |
| 7 | 99990797 | Таблица положения 0 на выключателе |  |
| 8 | 999909850 | Таблица инструкции |  |
| 9 | 99990657 | Таблица с маркой устройства |  |
| 10 | 999911760 | Стикер звукового сигнала |  |
| 11 | 999913400 | Таблица давления сжатого воздуха |  |

Рис. 1

0.2 Остаточные риски

Подъемник  был произведен в соответствии с общепринятыми стандартами и соответствует требованиям, предъявляемым к подъемнику в автосервисе. Анализ потенциального риска был произведен, чтобы предупредить возможную опасность при работе с данным подъемником. С этой целью на подъемнике наклеены специальные предупреждающие стикеры и таблички в местах, указанных на Рис. 1.

Поврежденные стикеры и таблички следует заменять на новые. За несчастные случаи, возникшие в результате самостоятельного удаления предупредительных знаков, производитель ответственности не несет.

Рис. 1А

- Применение

Данный продукт был разработан и произведен как подъемник для автомобилей. Грузоподъемность подъемника указана на табличке с серийным номером подъемника. Подъемник может использоваться только для подъема автомобилей при следующих условиях:

модели грузоподъемностью 3500 кг

- вес автомобиля не должен превышать грузоподъемности

- распределение нагрузки должно быть 2:3 или 3:2

- минимальная колесная база 3000 мм

- минимальная колея 1600 мм

модели грузоподъемностью 4000 кг

- вес автомобиля не должен превышать грузоподъемности

- распределение нагрузки должно быть 1:2 или 2:1

- минимальная колесная база 3000 мм

- минимальная колея 1700 мм

модели грузоподъемностью 5000 кг

- вес автомобиля не должен превышать грузоподъемности

- распределение нагрузки должно быть 1:2 или 2:1

- минимальная колесная база 3000 мм

- минимальная колея 1700 мм

Несоблюдение вышеуказанных требований может уменьшать грузоподъемность подъемника. При подъеме автомобилей, не подходящих под эти требования, необходимо связаться для консультации с производителем.

Подъемник разработан для эксплуатации только внутри помещения и не предназначен для использования во взрыво- или пожароопасных условиях.

Базовая версия подъемника не предназначена для использования в зоне мойки.

Подъемник может быть использован совместно с траверсой.

RAV 4352 (напольная версия)	               RAV4352 (заглубленная версия)

| Технические характеристики | RAV4352 |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,6 |
| Время подъема, с | 30 |
| Время опускания, с | 25 |
| Вес, кг | 700 |
| Уровень шума, дб | ≤70 |
| Давление масла, бар | 230 |
| Давление сжатого воздуха | 6÷12 |

RAV 4402 (напольная версия)	             RAV4402 (заглубленная версия)

| Технические характеристики | RAV4402 |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, кг | 4000 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,6 |
| Время подъема, с | 35 |
| Время опускания, с | 30 |
| Вес, кг | 850 |
| Уровень шума, дб | ≤75 |
| Давление масла, бар | 230 |
| Давление сжатого воздуха | 6÷12 |

RAV 4351Т (напольная версия)	            RAV4351T (заглубленная версия)

| Технические характеристики | RAV4351Т |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,6 |
| Время подъема, с | 30 |
| Время опускания, с | 25 |
| Вес, кг | 790 |
| Уровень шума, дб | ≤75 |
| Давление масла, бар | 230 |
| Давление сжатого воздуха | 6÷12 |

RAV 4356 (напольная версия)	            RAV 4356 (заглубленная версия)

| Технические характеристики | RAV4356 |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,6 |
| Время подъема, с | 30 |
| Время опускания, с | 25 |
| Вес, кг | 1130 |
| Уровень шума, дб | ≤75 |
| Давление масла, бар | 230 |
| Давление сжатого воздуха | 6÷12 |

RAV 4401Т (напольная версия)	           RAV 4401Т (заглубленная версия)

| Технические характеристики | RAV 4401Т |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, кг | 4000 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,6 |
| Время подъема, с | 35 |
| Время опускания, с | 30 |
| Вес, кг | 850 |
| Уровень шума, дб | ≤75 |
| Давление масла, бар | 230 |
| Давление сжатого воздуха | 6÷12 |

RAV 4406 (напольная версия)	           RAV 4406 (заглубленная версия)

| Технические характеристики | RAV 4406 |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, кг | 4000 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,6 |
| Время подъема, с | 35 |
| Время опускания, с | 30 |
| Вес, кг | 1190 |
| Уровень шума, дб | ≤75 |
| Давление масла, бар | 230 |
| Давление сжатого воздуха | 6÷12 |

RAV 4502 (напольная версия)	           RAV 4502 (заглубленная версия)

| Технические характеристики | RAV 4502 |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,6 |
| Время подъема, с | 43 |
| Время опускания, с | 30 |
| Вес, кг | 1250 |
| Уровень шума, дб | ≤75 |
| Давление масла, бар | 230 |
| Давление сжатого воздуха | 6÷12 |

Ответственность пользователя и обязательные меры предосторожности.

- убедитесь, что вес автомобиля и его распределение на подъемнике находятся в соответствии с требованиями производителя

- производя монтаж и демонтаж агрегатов, убедитесь, что после произведения операции распределение веса будет находиться в допустимых пределах

- убедитесь, что автомобиль не катится в течение подъема.

- следите за процессом подъема и опускания постоянно, чтобы предупредить возможные факторы, которые могут повлиять на безопасность

- в случае возникновения неисправностей немедленно остановите подъемник и свяжитесь с авторизованным техническим центром

- устанавливайте главный переключатель в положение 0 и закрывайте его на висячий замок в случае неисправности до приезда специалиста или каждый раз перед тем, как проводить техническое обслуживание подъемника или поднятого на нем автомобиля

- не изменяйте конструкцию подъемника, выключая из схемы устройства безопасности или другие устройства.

Строго следуйте правилам безопасности в соответствии с действующим законодательством.

RAV 4356 – RAV 4406 – RAV 4502

Рис. 2

2.Описание подъемника.

Электрогидравлический 4-х стоечный подъемник. Платформы установлены на двух поперечных балках.  Расстояние между платформами регулируется за счет сдвига одной из платформ.

Блок управления и гидравлическая станция расположены на колонне.

Подъемник может быть укомплектован траверсой. Также в качестве опции подъемник может быть укомплектован системой освещения.

2.1 Основные технические характеристики

Цифровые ссылки к рисунку «Figura 2»:

- автоматическая механическая система поддержки подъемника в поднятом положении (12);

- электрическая система выполнена в соответствии с классом безопасности IP54. Низкое напряжение в цепи системы безопасности и управления;

- устройство контроля провисания и обрыва тросов (11);

- подгоночные платформы (13).

Рис. 3

2.2 Пригодность к использованию

Данный продукт был произведен в соответствии с Европейской директивой 98/37/CE. В соответствии с этой директивой подъемник был испытан при следующих значениях коэффициентов запаса:

- 1.10  - динамические испытания

- 1.25 – статические испытания

Данные испытания были проведены специально обученным персоналом.

2.3 Элементы управления

Описание обозначений на рисунке 3

- Главный переключатель

- Подъем

- Удержание

- Опускание

2.4 Аксессуары по заказу.

| Аксессуары | Модель подъемника | Код | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
| Удлиненные заездные трапы | RAV4352 – RAV4402 RAV4351T – RAV4401T | RAV4351 A2 |  |
| Заглушки колонн (комплект 4 шт.) | RAV4352 – RAV4402 RAV4351T – RAV4401T | KP 401 A8 |  |
| Защитный кожух для блока управления | RAV4352 – RAV4402 RAV4351T – RAV4401T | RAV4300 A3 |  |

Упаковывание для поставки за границу

Рис. 4

Рис. 5

- Перемещение – перед установкой.

- Поднимайте подъемник, как это показано на рисунке 5.

- Поднимите осторожно подъемник и переместите его к тому месту, где он будет распакован.

При перемещении подъемника следуйте следующим инструкциям:

- подъемник должен подниматься соответствующим, исправным, предназначенным для этого оборудованием. Используйте для подъема только специальные предназначенные для этого точки, указанные на рисунке 5.

- не дергайте и не трясите груз.

- держите упаковочные материалы вне досягаемости детей и животных. Утилизируйте их в соответствии с принятыми нормами.

- убедитесь, что упаковка не была повреждена в течение транспортировки, распакуйте подъемник и осмотрите на наличие повреждений.

- Установка.

  - Проверка минимальных требований к месту установки.

Убедитесь, что площадь, на которой будет установлен подъемник, имеет следующие характеристики:

- достаточно освещения (без сильных слепящих ламп)

- площадь располагается внутри помещения и не подвержена влиянию внешних погодных условий.

- просторное, чистое и вентилируемое помещение

- уровень шума в данном месте, производимый другим оборудованием, не превышает 70 дб

- площадь находится на достаточном удалении от стен, других подъемников и другого оборудования

- рядом с местом установки не хранятся токсичные, вызывающие коррозию, взрыво- и огнеопасные материалы.

- место должно быть выбрано таким образом, чтобы оператор видел оборудование и рабочую зону с рабочей позиции

Все работы по подключению подъемника к источникам питания должны быть выполнены специализированной технической службой

Установка подъемника должна быть выполнена авторизованным персоналом, следуя инструкциям, изложенным в данном руководстве. В случае возникновения сомнений проконсультируйтесь у авторизованного дилера или техническом департаменте Ravaglioli.

Reinforced concrete class = Класс армированного бетона не ниже R’bk 250

Concrete = Бетон

Рис. 6

  - Требования к месту установки при напольной установке.

Подъемник может быть установлен на любой плоской, выровненной, способной выдерживать нагрузку поверхности.

- Максимальная разница по высоте между колоннами

- Максимальная нагрузка на каждую колонну:

1500 кг для RAV4351T – RAV4352 – RAV4356

1800 кг для RAV4401T – RAV4402 – RAV4406

2500 кг для RAV4502

Рекомендуемые характеристики пола:

- марка бетона должна быть не ниже R’bk 250

- верхний слой бетона должен быть армирован проволокой диаметром 10 мм. Размер ячейки должен быть не больше 150х150 мм. Опорная поверхность должна выдерживать нагрузку не менее 1,3 кг/см2. Площадь армирования должна быть не меньше, чем 5,3х2,7 м. Армирование должно быть выполнено без сочленений или разъединений проволоки, что может уменьшать несущую способность поверхности.

Размеры см. на рисунке 6.

  - Подготовка места установки для заглубленной версии.

Заглубление выполняется как показано на рисунке 7 в соответствии с требованиями к поверхности, указанными в предыдущем пункте.

Рис. 7

Рис. 8

  - Сборка платформ

См. рисунок 8:

- для расположения 2-х поперечин (1) и (2) используйте 4 подставки высотой 60-70 см.

Поперечина (1) должна размещаться отверстиями для крепления концевого выключателя к колонные с блоком управления. Освободите тросы (3-4-5 и 6), обратный масляную трубку от неподвижной  платформы (10) и пневматическую трубку

- расположите неподвижную платформу (10) на двух поперечинах, приподнимая на ними на 2 см. Выньте фиксирующие болты (11) и (12). Разместите тросы в поперечинах и разместите их на шкивах. Установите крепежные болты и гайки.

Расправьте кабели, которые находятся внутри поперечин (1) и (2), и подсоедините их неподвижной платформе (10).

- Устанавливая неподвижную платформу (10) на поперечинах, убедитесь, что поперечины параллельны. Отцентрируйте отверстия и закрепите соединения.

- установите подвижную платформу (9) на поперечины.

Рис. 9

  - Подготовка главной колонны

См. рисунок 9:

Контрольная колонна (1)  может быть распознана по крепящемуся на ней блоку управления.

- установите гидростанцию (2) на колонну

- установите блок управления (3) на колонну. Закрепите его болтами на колонне (1)

- подсоедините электродвигатель и датчик температуры (см. диаграмму) к силовому кабелю (4)

- подсоедините силовой кабель (5) к гидравлическому электромагнитному клапану для сброса давления (6)

- зафиксируйте пневматический клапан (8) на колонне и подсоедините коннектор  (9)

- зафиксируйте концевой выключатель «платформы на опасной высоте» (10)

- все кабели фиксируйте клипсами (11).

Рис. 10

  - Установка колонн

См. рисунок 10

- разместите контрольную колонну (2) на конце поперечины (1)

Опустите через верх колонны планку с квадратными отверстиями между направляющей (5)  и роликом (4) на поперечине (1). Установите направляющую (6) и закрепите планку снизу через специальную втулку (10).

- установите блок (7) в квадратном отверстии планки (3), установите крышку (8) и затяните болты (9), чтобы натянуть рейку.

- Повторите данную процедуру для всех колонн.

- опустите тросы в отверстия в верхней части колонн и затяните гайки (11)

Примечание: Когда платформы находятся в 60-70 см над уровнем земли, то иногда необходимо вручную вытягивать тросы из колонн.

Рис. 11

  - Подсоединение гидравлической системы

См. рисунок 11:

- прочистите шланг (1) изнутри струей сжатого воздуха.

- кожух (7) окружает трубки (1) - (3) и электрический кабель (4), которые установлены производителем. Трубки идут с закрывающими соединениями, которые должны быть сняты до установки.

- подсоедините шланг (1) к блоку управления через соединение (6).

- подсоедините трубку (3) к фитингу (8).

- наполните бак гидравлической станции маслом до необходимого уровня.

Рис. 12

  - Подсоединение пневматической системы.

См. рисунок 12:

- подсоедините трубки секторов В и С в поперечинах (2).

- вставьте шланг сектор А, идущий от соединения (3), в кожух (1) и подсоедините к электромагнитному клапану EV3 на блоке управления. Используйте хомуты, идущие в поставке, для крепления шланга к остальным проводам внутри кожуха (1).

- Подведите сжатый воздух к электромагнитному клапану EV3.

Воздух должен быть отфильтрован и сжат до давления 6-12 бар.

  - Подсоединение к питанию

Даже незначительные работы должны быть выполнены квалифицированным персоналом.

Минимальные требования:

Трехфазный электродвигатель: сечение кабеля ≥4 мм2

400 В     50 Гц     380В      60Гц      Р=5 кВт    I=9A

230 В     50 Гц     220В      60Гц      Р=5 кВт    I=16A

Однофазный электродвигатель: сечение кабеля ≥6 мм2

230 В     50 Гц     220В      60Гц      Р=4,5 кВт    I=22A

Также проверьте, что в сети перед подъемником установлено предохранительное устройство на 30 мА, защищающее от перегрузок.

Рис. 14

  - Подсоединение электрической системы и установка концевого выключателя.

См. рисунок 14:

- концевые выключатели на кронштейнах расположены на поперечинах, вставьте блок в пазы.

- откройте блок управления (1), проведите кабель (2) через крепление (3), затем подсоедините к терминалу (4). Следуйте в соответствии с указанными номерами. Присоедините крепление (3).

- убедитесь перед началом работ, что кабель находится не под напряжением. Проведите силовой кабель (3 жилы+земля, мин. сечение жилы 4 кв. мм) через крепление кабеля (6) и подсоедините к разъемам L1-L2 и L3 главного переключателя (7).  Убедитесь, что напряжение в сети подъемника то же самое, что и в основной сети.

- установите упор (8) для концевого выключателя (9).

Для более легкого соединения в неподвижной платформе, поднимите подъемник через удаленный выключатель (10) в контрольной панели.

Рис. 15

4.11 Проверка подъемника

См. рисунок 15

- подайте напряжение на подъемник. Поверните главный переключатель (2) против часовой стрелки при помощи изолированной отвертки. Нажмите кнопку контактора и проверьте, что вал электродвигателя вращается в указанном стрелкой направлении. Если направление не соответствует указанному стрелкой, то поменяйте местами 2 фазы.

- нажмите кнопку контактора и снимите платформы со стоек. Установите главный переключатель (2)  в положение «0». Закройте панель блока управления (1).

- установите переключатель (2) в положение «1» и нажмите  кнопку (3), чтобы удержать платформы в поднятом положении на рейках. Уберите стойки из-под платформ.

- осуществите полный подъем платформ и проверьте правильность работы подъемника.

4.12 Удаление воздуха

- Когда подъемник полностью установлен, произведите 2-3 полных цикла подъем-опускание для удаления возможного воздуха из гидравлической системы.

  - Уровень масла

- Проверьте уровень масла при полностью опущенных платформах

- Уровень масла в баке должен достигать конца масляного щупа.

Рис. 16

4.14  Как отрегулировать тросы

См. рисунок 16:

- опустите платформы до уровня примерно 30 см над полом, таким образом, чтобы платформы встали на стопоры.

- установите колонны строго вертикально,  зафиксируйте основания, если необходимо

- опустите колонны на землю. Чтобы компенсировать удлинение тросов затягивайте гайки (1) до тех пор, пока не появится просвет между поперечинами и основанием стойки, т.е. пока платформы не повиснут на тросах.

- после регулировки затяните стопорные гайки.

Повторите данную процедуру через одну или две недели.

4.15 Крепление колонн анкерными болтами.

См. рисунок 17:

- разместите платформы на уровне 30 см над уровнем пола

- установите скользящие направляющие (1).  Скользящие направляющие должны плотно прилегать к контуру колонны, если необходимо, подвергните их механической обработке.

- нажмите кнопку «Вверх» (4) и поднимите подъемник на полную высоту. Пока платформы поднимаются убедитесь, что платформы скользят вдоль направляющих гладко, без заедания или сильного трения в течение всего подъема.

Вы также можете останавливать подъемник каждые 20-30 см и обследовать более тщательно. В случае обнаружения вышеуказанных ситуаций убедитесь, что колонны установлены строго вертикально.

- Удалите зажимы (2) и (3), чтобы освободить систему блокировки и устройство контроля за тросом. Полностью поднимите подъемник, затем опустите его. Когда платформы полностью опущены на землю, просверлите отверстия в полу 18 мм диаметром и 60 мм глубиной. Отверстия должны быть отцентрированы в соответствии с отверстиями в основаниях колонн.

- вставьте в отверстия анкерные болты и затяните.

4.16 Установка заездных трапов и стопов колес (напольная установка).

См. рисунок 18:

- трапы должны устанавливаться на краю платформы противоположном край, на котором установлены стопы.

- установите заездные трапы (1) пальцами (3) и застопорите их стопорными кольцами.

- установите стопы передних колес (2), используя болты (6), шайбы (7) и гайки (4).

Рис. 18

4.17 Установка опрокидывающихся стопов (заглубленная версия)

См. рисунок 19:

- установите трапы (1) и, используя защелкивающиеся кольца (2), установите палец (3). Это позволяет трапам спокойно опрокидываться при подъеме подъемника, выполняя тем самым 2 функции: стопов колец в поднятом положении и переездных трапов в опущенном положении.

Рис. 19

4.18 Установка защитных крышек

См. рисунок 20:

Используйте специальные болты для установки на поперечинах кожухов (5), закрывающих шкивы.

4.19 Проверка устройств безопасности.

После завершения монтажа подъемника проверьте все устройства безопасности, установленные на нем.

См. рисунок 21.

а) Аудио сигнал и концевой выключатель нижнего положения.

При опускании подъемник должен останавливаться в 10-15 см от уровня пола. При повторном нажатии кнопки опускания, подъемник должен продолжить опускание, издавая звуковой сигнал, предупреждающий, что подъемник находится в самой нижней стадии опускания (см. инструкцию по эксплуатации, глава 5). Если все в порядке, установите концевой выключатель FC5 на свое место.

б) Устройство контроля натяжения троса

Для проверки работы выключателей FC1-FC4 необходимо поместить препятствие под опускающиеся платформы. При контакте платформ с препятствием подъемник должен отключиться. Для продолжения опускания поднимите подъемник и удалите препятствие. После этого вы может использовать подъемник дальше.

в) Подпружиненные кнопки подъема и опускания

Подъемник не может работать, если оператор не нажимает соответствующую кнопку. После отпускания кнопки подъемник останавливается.

Рис. 20                                                  Рис. 21

4.20 Разборка подъемника.

Для разборки подъемника выполните вышеуказанные процедуры в обратном порядке.

- Инструкции по эксплуатации

  - Неправильная эксплуатация

Строго запрещается:

- Поднимать людей и животных

- Поднимать автомобиль с людьми внутри

- Поднимать автомобиль, в котором находятся потенциально опасные вещества (взрыво-, пожаро- , химически опасные вещества и т.д.)

- Поднимать автомобиль, когда он размещен на неустойчивых точках, и используя для этого приспособления, неуказанные в этой инструкции.

- Использование подъемника не обученным персоналом.

  - Аксессуары

Подъемник может быть оборудован набором аксессуаров для облегчения подъема и для расширения возможностей. Используйте только оригинальные аксессуары фирмы Ravaglioli.

  - Обучение персонала

Подъемник может быть использован только персоналом, который прошел инструктаж, включающий полный объем информации, необходимый для работы с данным подъемником в соответствии с требованиями производителя.

При возникновении вопросов изучите более внимательно данную инструкцию, и если это будет необходимо, свяжитесь с авторизованной сервисной службой.

  - Меры предосторожности

Оператор должен строго следовать следующим инструкциям:

- Следите, чтобы не возникало опасных ситуаций в течение работы подъемника. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно остановите подъемник и позвоните в авторизованную сервисную службу дилера компании Ravaglioli.

- Следите, чтобы в рабочей зоне не было разлитых жидкостей и других вязких материалов, т.к. это несет потенциальный риск для оператора.

- Оператор должен быть одет в спецодежду, носить защитные перчатки и очки. Если это необходимо, оператор должен надевать специальную маску, защищающую лицо от попадания грязи и пыли. Одежда со свободными полами и рукавами, а также свободно болтающиеся аксессуары, например браслеты и часы, не допускаются. Оператор должен носить обувь, подходящую для выполняемой работы.

- Если вы, производите работы по монтажу/демонтажу крупных агрегатов, будьте уверены, что перераспределение веса находится в допустимых пределах.

- Всегда устанавливайте главный переключатель в положение «0», перед тем, как приступить к ремонту или обслуживанию поднятого автомобиля.

Рис. 23

  - Управление

См. рисунок 22:

Подъем:

- Поверните главный переключатель (1) в позицию «1».

- Нажимайте кнопку подъема (2) до тех пор, пока не будет достигнута необходимая высота.

Стопорение:

- Нажмите желтую кнопку (3). Платформы встанут на стопора.

Опускание:

- Ненадолго нажмите кнопку подъема (2), чтобы платформы поднялись на 30-40 мм, достаточных для того, чтобы платформы снялись со стопоров.

- Нажмите кнопку опускания (4).

- БЕЗОПАСНОСТЬ

  - Опускание платформ в экстренном режиме

- Удалите защиту шкива на поперечине.

- Приподнимите обе платформы при помощи дополнительных устройств, чтобы снять подъемник со стопоров.

- Закрепите стопора в отжатом положении (Рис. 23).

- Снимите защитную крышку (1), поверните устройство (2) и откройте клапан (5) (Рис. 24) для опускания подъемника.

Убедитесь, что при осуществлении аварийного опускания, пространство под платформами свободно от препятствующих опусканию предметов.

  - Устройства безопасности

Как производить проверку устройств безопасности см. рисунок, относящийся к параграфу 4.19.

Производитель не несет никакой ответственности за возникновение чрезвычайных ситуаций, возникших в результате самовольного изменения пользователем конструкции подъемника.

- ОБСЛУЖИВАНИЕ

При проведении работ по обслуживанию подъемника платформы должны быть на стопорах.

7.1 Смазка

- Смазывайте тросы консистентной смазкой ежемесячно.

Будьте осторожны: избегайте попадания смазки на стопора и рейку.

Это устройства безопасности, и попадание смазки на них может ухудшить работу данных устройств.

7.2 Проверка тросов

Производите проверку тросов на изношенность не реже 1 раза в 3 месяца.

- Регулярно обращайте внимание на установку платформ. Платформы без нагрузки должны сохранять то положение, которое они занимали сразу после установки.

Если положение платформ изменилось, проведите процедуру регулировки тросов.

7.3 Замена масла

Замена масла должна производиться через каждые 100 часов работы.

- Используйте масло ESSO-NUTO H 32 или его аналог.

- Перед заменой масла опустите платформы  в нижнее положение.

- Удалите возможный воздух из системы путем произведения 2-3 подъемов.

- Проверьте уровень масла и при необходимости долейте его.

7.4 Чистка клапанов

Подъемник оснащен следующими клапанами (Рис. 25):

- Клапан опускания

- Клапан максимального давления

Чистка электромагнитного клапана опускания осуществляется при помощи бензина и сжатого воздуха. Старайтесь не повредить клапан во время его сборки или разборки.

7.5 Периодическая проверка устройств безопасности

Производите проверку устройств безопасности, как указано в параграфе 4.19.

Рис. 25

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ

| НЕПОЛАДКИ | ПРИЧИНЫ | УСТРАНЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Подъемник не работает | а) Основной выключатель в позиции “0”. б) Предохранители трансформатора или основные предохранители (поставленные пользователем) неисправны. в) Неисправность электрической системы. г) Открытые контакты системы остановки хода подъема порваны или помяты. д) Аварийная остановка с открытыми контактами (помята, порвана или введена в действие из-за неисправности системы управления кулачка). е) Аварийная остановка из-за слишком длинного троса. ж) Аварийная остановка из-за разрыва одного из тросов. з) Отключен тепловой предохранитель мотора. | а) Поставьте основной выключатель в позицию “1”. б) Замените неисправные предохранители. Если один из предохранителей вновь вышел из строя, выясните причину неисправности. в) Проверьте прочность соединений и компонентов (кнопки, переключатели, тепловой предохранитель, трансформатор). г) Восстановите систему остановки или, при необходимости, замените. д) Восстановите систему остановки, удостоверившись в правильном функционировании системы управления кулачка аварийной остановки. При необходимости, замените. е) Изолированной отверткой подтяните трос и поставьте его под напряжение. ж) Замените трос; потребуйте вмешательства специальной службы. з) Подождите включения предохранителя. |
| Возможен только подъем | а) Препятствие под одной из платформ или удлинение одного из тросов. б) Неисправность системы управления кулачка. в) Неисправность электроклапана опускания. | а) Нажмите кнопку подъема и поднимите платформы. Удалите причину ослабления троса. Выполните опускание. б) Восстановите систему остановки, удостоверившись в правильном функционировании системы управления кулачка. При необходимости замените. в) Чтобы опустить платформы используйте клапан ручного опускания. Для разборки и дальнейшей с ним работы см. параграф “Эксплуатация и уход”. |
| Опускание производится очень медленно | а) Плохо функционирует регулировочный клапан. б) Засорена трубка. | а) Прочистите клапан б) Прочистите поршневой клапан. |
| Мотор работает, но подъем не производится или производится очень медленно | а) Электроклапан опускания заблокирован в открытом положении. б) Фильтр аспирации насоса засорен. в) Прокладка поршня повреждена или изношена. г) Насос изношен или поврежден. | а) Прочистите электроклапан (см. параграф 3.4). б) Прочистите фильтр. в) Замените прокладку. г) Проверьте работоспособность насоса и, при необходимости, замените его. |
| Производится только опускание | а) Система остановки подъема с открытыми контактами (помята или сломана). | а) Восстановите или замените систему остановки. |

- Хранение

Если необходимо законсервировать подъемник, то нужно отсоединить питание, слить масло из гидравлической системы, защитить узлы подъемника от накопления  пыли, смазать все узлы, которые могут коррозировать, если оставить их без смазки. Перед началом работы после длительной консервации необходимо  заменить все уплотнения и прокладки указанные в списке запасных частей для данного подъемника.

- Утилизация

Подъемник должен быть утилизирован в соответствии с местным законодательством.